复习ppt上的名次解释

第一章

- 水准面：海水面受重力而形成的静止表面

- 大地水准面：假设全球海洋水面处于静止平衡状态下，将其延伸到大陆下面，构成一个遍及全球的闭合曲面

- 大地坐标系：用大地经度L和大地纬度B和大地高H表示地面点的空间位置

- 大地高：空间点沿椭球面法线方向到椭球面的距离

- 地心坐标系：以地球质心为坐标原点，以地轴为Z轴，正向指向北极；XY平面与赤道面重合，X轴指向起始子午面。

- 中央子午线：位于各带中央的子午线称为中央子午线（第一个6度带的中央子午线的经度为3度，任意一个6度带中央子午线的经度可表示为6N-3

- 高斯投影：等角横切椭圆柱投影

- 高程（绝对高程、海拔）：地面点到大地水准面的铅垂距离

- 假定（相对）高程：地面点到假定水准面的铅垂距离。

- 高差：两点间的高程之差。

- 测量工作的基本原则：由整体到局部、由高级到低级、先控制后细部

- 三个基本观测量：水平距离S、水平夹角、高差h

- 测量学的基本任务：测定地面点位的位置

第二章

- 水准仪：水准测量所使用的仪器，为测量高差提供一条水平视线

- 水准仪构造：望远镜、水准器、基座

- 视差：对光不仔细导致目标影像与十字丝分划板不重合

- 高程基准

- 水准测量：利用水准仪、水准尺测定地面两点之间高程和高差

- 水准点：用水准测量的方法建立的高程控制点

- 转点：临时立尺点，作为传递高程的过渡点

- 水准测量的等级、路线

- 水准仪的操作顺序：粗平—瞄准—精平—读数

- 水准仪的轴线及其应满足的条件、检验

第三章

- 水平角：空间上两相交直线在水平面上的投影所构成的角度

- 垂直角：在同一铅垂面内，瞄准目标的倾斜视线与水平视线的夹角

- 经纬仪构造：望远镜+水平度盘指针+竖盘=照准部，水准器+脚螺旋=基座（基座、水平度盘、照准部）

- 经纬仪的轴线：水准管轴垂直于竖轴、圆水准器平行于竖轴、十字竖丝垂直于横轴、视准轴垂直于横轴、横轴垂直于竖轴

第四章（无）

第五章

- 误差：测量值与理论值的差

- 系统误差：误差在符号和数值上都相同，或按一定的规律变化。

- 偶然误差：误差出现的符号和数值大小都不相同，从表面上看没有任何规律性。

- 误差的原因：仪器原因、人为原因、外界影响

- 系统误差的特性：误差的绝对值为一常量，或按一定的规律变化；误差在正负号保持不变；误差的绝对值随着单一观测值的倍数而积累。

- 偶然误差的特性：有界性、趋向性、对称性、抵偿性

- 中误差：按有限次数观测的偶然误差求的的标准差称为中误差

- 相对中误差：用观测值的中误差与观测值之比的形式描述测量的精度。

- 极限误差：

- 改正值：最或然值与观测值之差称为观测值的改正值

第六章

- 控制测量：为建立控制网所进行的测量工作。

- 控制点：具有精确可靠平面坐标系参数或高程参数的测量基准点。

- 控制网：由控制点分布和测量方法所决定组成的图形或路线。

- 小地区：不必考虑地球曲率对水平角和水平距离影响的范围。